- Enruta por estática Malaga con Barcelona

Ip route 192.168.3.0 255.255.255.192 12.0.0.2

Ip route 192.168.33.0 255.255.255.192 12.0.0.2

- Enruta por estática Madrid a Barcelona

Ip route 192.168.3.0 255.255.255.192 10.0.0.2

Ip route 192.168.33.0 255.255.255.192 10.0.0.2

- Enruta por estática de Barcelona a Malaga

Ip route 192.168.2.0 255.255.255.128 12.0.0.1

Ip route 192.168.22.0 255.255.255.128 12.0.0.1

- Como se desbloque Cisco Packet Tracer

Control +Shif + 6

- ¿Qué mascara le pertenece a la Network 192.168.1.0/26

255.255.255.192 ¿Cuántos host tiene totales y disponibles?

Host totales 64 disponibles 62

- ¿Qué mascara le pertenece a la Network 192.168.1.0/29

255.255.255.248

- ¿Cuántos host tiene la mascara 255.255.255.248

(2 elevado a los ceros que quedan) Host totales 8-Disponibles 6

- ¿Cuántos host tiene la Network 172.150.0.0/20?

- 4096 - 4094

- 8096

- 132.444

- Ninguna es cierta

- ¿Las mascara 255.255.255.192 cuantos bits de red tiene?

26 bits

24 bits

30 bits

Ninguna es cierta

- ¿Las mascara 255.255.255.192 cuantos host totales tiene?

64 hots

128 hots

32 hots

Ninguna es cierta

- La mascara 255.255.255.252 cuantos bits de red tiene

30 bits de red

- La mascara 255.255.255.252 cuantos host totales tiene

4 host

64 host

32 host

128 hosts

- ¿Cuántos bits de red le pertenecen a 255.192.0.0?

10 bits

- ¿Cuántos host le pertenecen a la mascara 255.192.0.0?

4194304 host totales – disponibles 4194302

- Observas algún error en la siguiente imagen

- El default Gateway no puede acabar en 0

- Observar algún error en la siguiente imagen

La interfaz esta apagada

- Un DHCP se utiliza para

- Asigna IP a las maquinas clientes

- Asigna IP y DNS a las maquinas clientes

- Asigna IP y DNS a los servidores

- Todas son ciertas

- Que mascara le pertenece a la Network 12.0.0.0/28

255.255.255.240

- Que mascara le pertenece a la Network 12.0.0.0

255.0.0.0

- Que mascara le pertenece a la Network 172.172.20.0/28

255.255.255.240

- Que mascara le pertenece a la Network 192.168.1.0/28

255.255.255.240

- Que mascara le pertenece a la Network 172.172.0.0/21

255.255.248.0

- Que mascara le pertenece a la Network 10.0.0.0/24

255.255.255.0

- Que mascara le pertenece a la Network 10.0.0.0/17

255.255.128.0

- Cuantos host tiene  10.0.0.0/17

Host totales 32768 y disponibles 32766

- Cuantos host tiene  10.0.0.0/9

8388608-8388606