SIMULACRO EXAMEN

SISTEMAS INFORMATICOS

- Cuantos Host totales le corresponde a la Network 192.168.1.0/25

- 128

- 256

- 64

- 32

- Cuantos bits y mascara le corresponden a la Network 192.168.1.0/26

26 bits = 255.255.255.192

- Cuantos bits le corresponden a la mascara 255.255.255.240

28 bits

- Cuantos Host totales le corresponde a la Network 192.168.1.0/28

16 host

- Cuantos Host totales le corresponde a la Network 192.168.1.0/29

8 host

- Cuantos bits le corresponde a la Network 192.168.1.0/26

255.255.255.192

- Cuantos bits le corresponde a la Network 192.168.1.0/27

255.255.255.224

- Cuantos bits le corresponde a la Network 192.168.1.0/28

255.255.255.240

- Cuantos bits le corresponde a la Network 192.168.1.0/30

255.255.255.252

- Cuantos bits le corresponde a la Network 1.1.1.1/30

255.255.255.252

- Cuantos host totales le corresponden a la mascara 255.255.192.0

16384

Mascara=255.255.192.0

- Cuantos host totales le corresponden a la mascara 255.248.0.0

524288

- Que mascara le corresponde a los hots 1048576

255.240.0.0

- Cuantos bits le corresponde a la Network 172.1.1.1/30

255.255.255.252

- Cuantos host totales le corresponde a la Network 172.1.1.1/30

4 host

- Cuantos host totales le corresponde a la Network 192.168.1.0/30

4 host

- Tenemos las VLSM para la Network 192.168.1.0/24

40

30

8

Que mascara le corresponde a la tercera petición de 8

255.255.255.240

- Tenemos las VLSM para la Network 192.168.1.0/24

90

39

6

Que mascara le corresponde a la segunda petición de 39

255.255.255.192

- Tenemos las VLSM para la Network 192.168.1.0/24

90

39

6

Que mascara le corresponde a la primera  petición de 90

255.255.255.128

- Cuantos Host totales le corresponde a la Network 170.0.0.0/20

- 4096

- 256

- 2048

- Ninguna es cierta

- Cuantos Host totales le corresponde a la Network 8.0.0.0/30

- 2

- 4

- 8

- Ninguna es cierta

- Cuantos bits de red y mascara les corresponden a los hosts 32.178 para la Network 170.0.0.0

- 255.255.224.0

- 255.255.128.0

- 255.255.240.0

- Ninguna es cierta

- Cuantos bits de red y mascara les corresponden a los hosts 1.048.576 para la Network 8.0.0.0

- 255.240.0.0

- 255.255.255.240

- 255.224.0.0

- Ninguna es cierta

- Cuantos bits de red y mascara les corresponden a los hosts 8.388.608 para la Network 9.0.0.0

- 255.128.0.0

- 255.224.0.0

- 255.255.128.0

- Ninguna es cierta

- Se necesita subnetear para la Network 192.168.1.0/24   4 subredes ¿cuál sería la máscara que le correspondería?

- 255.255.255.192

- 255.255.255.224

- 255.255.255.128

- Ninguna es cierta

- Se necesita subnetear para la Network 172.170.0.0/16   120 subredes ¿cuál sería la máscara que le correspondería?

- 255.255.254.0

- 255.255.224.0

- 255.255.128.0

- Ninguna es cierta

- ¿Cuántos hosts totales le corresponden a la mascara 255.255.128.0?

- 32.768

- 16.384

- 65.536

- Ninguna es cierta

- ¿Cuál es la ultima IP disponible que le corresponde a la Network 192.168.1.0/25?

- 192.168.1.112

- 192.168.1.64

- 192.168.1.126

- Ninguna es cierta

- ¿Cuál es la ultima IP disponible que le corresponde a la Network 192.168.1.0/29?

- 192.168.1.8

- 192.168.1.6

- 192.168.1.4

- Ninguna es cierta

- Enrutar por estática del router de Madrid a Cádiz (observa la siguiente imagen)

De CADIZ A MALAGA

IP ROUTE 192.168.2.0 255.255.255.192 192.168.20.1

De MALAGA A MADRID

IP ROUTE 192.168.1.0 255.255.255.240 192.168.10.1

- Ip route 192.168.3.0  255.255.255.224   192.168.30.2

De MADRID A MALAGA

IP ROUTE 192.168.2.0 255.255.255.192 192.168.10.2

Ip route 192.168.3.0 255.255.255.224    192.168.30.2 255.255.255.0

- Ip route 192.168.3.0 255.255.255.0          192.168.30.2

- Ninguna es cierta

- Encuentras algún error en el siguiente código

Int fa0/0

Ip add 126.0.0.1 255.255.0.0

No shut

- La mascara contiene errores (LO CORRECTO SERIA LA MASCARA 255.0.0.0)

- La Ip contiene errores

- La IP y la máscara contienen errores

- Ninguna es cierta, la pregunta está mal formulada

- Se dispone de las siguientes VLSM para la Network 192.168.1.0/24

48 host

35 host

6 host

¿Qué mascara le corresponde a la petición de 35 host?

- 255.255.255.224

- 255.255.255.192

- 255.255.255.240

- Ninguna es cierta

- ¿Cuántos bits tiene la IPV6 2000:A:B:C:1234:FFF1:D::/?

- 64

- 32

- 80

- 112

- ¿Qué hace la siguiente orden

- Que es un DHCP

Un servicio que regala (suministra IP a las demás maquinas)

- chmod drwx --- ---

Directorio con control total para el dueño y sin permisos para el grupo y resto de usuarios

- ¿Qué hace la orden chmod 740?

a. Control total para el dueño, escritura para el grupo y sin

permisos para el resto de los usuarios

b. Control total para el dueño, ejecución para el grupo y sin

permisos para el resto de los usuarios

c. Control total para el dueño, lectura para el grupo y sin

permisos para el resto de los usuarios

d. Ninguna es cierta

- ¿Qué hace la orden chmod 061?

a. Sin permisos para el dueño, lectura y escritura para el grupo y ejecución para el resto de los usuarios

b. Control total para el dueño, lectura y escritura para el grupo y ejecución para el resto de los usuarios

c. Sin acceso para el dueño, escritura para el grupo y ejecución para el resto de los usuarios

d. Sin acceso para el dueño, lectura para el grupo y  ejecución para el resto de los usuarios

e. Ninguna es cierta

- ¿Qué hace la orden chmod -RWX --X --X?

- Archivo con control total para el dueño, ejecución para el grupo y resto de usuarios

- Carpeta con control total para el dueño, ejecución para el grupo y resto de usuarios

- Archivo con control total para el dueño, lectura para el grupo y ejecución para el resto de los usuarios

- Archivo con control total para el dueño, lectura y escritura para el grupo y ejecución para el resto de los usuarios

- Que valor numérico equivale a la orden "chmod DRWX RWX --X"

- 771

- 770

- 761

- 640

- Que valor numérico equivale a la orden "chmod -RWX RW --X"

- 761

- 751

- 741

- Ninguna es cierta

- Para unir dos Windows 10 en red, deben estar ambas maquinas en...

Mismo grupo de trabajo

Diferente nombre de equipo

Activar detección de redes

Activar uso compartido de archivos e impresoras

- Attrib +r se utiliza para...

Establece atributo de lectura

- Attrib +h se utiliza para...

Establece permiso de oculto en un archivo

- ¿Qué orden tenemos que teclear en Windows para visualizar la IP y la MAC?

ipconfig /all

- ¿Qué puertos deshabilita NetBIOS?

137, 138 y 139  (Sé que no lo hemos visto, es importante que os comente que es y para que se utiliza y lo vemos solo en un par de minutos)

- Como se desbloque cisco packet tracer

Control + Shift + 6

- Se necesita subnetear para la Network 192.168.1.0/24  5 subredes ¿Cuál seria su mascara?

255.255.255.224

- Se necesita subnetear para la Network 192.168.1.0/24  20 subredes ¿Cuál sería su mascara?

255.255.255.248

- VirtualBOx

Ret NAt = se utiliza para pasarela a internet a traves de otro sistemas operativo

RED INTERNA= PARA UNIR DOS SISTEMAS OPERATIVOS

NAT= (POR DEFECTO) NAVEGAR POR INTERNET EN EL SISTEMA OPERATIVO DE LA MAQUINA VIRTUAL

ADAPTADOR PUENTE= PARA UNIR EN RED UNA MAQUINA VIRTUAL CON LA FISICA (ANFITRIONA)